| MS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Код заказа

| Поз. 1 | Без кода |  |  | A |  |  | F |  | Q |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажный фланец | Монтаж SAE A-4, четыре отверстия |  |  | Монтаж SAE A-2, два отверстия |  |  | Монтаж магнето, четыре отверстия |  | Квадратный фланец, четыре отверстия |  |  |
| Поз. 1 | B |  |  | S |  |  | V |  | U |  | W |
| Монтажный фланец | Мотор с B барабанным тормозом |  |  | Короткий монтаж |  |  | Очень короткий монтаж |  | Сверхкороткий монтаж |  | Колесный монтаж, четыре отверстия |
| Поз. 2 | Без кода |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Тип отверстия | Боковые отверстия |  |  |  |  |  | Задние отверстия |  |  |  |  |
| Поз. 3 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | 525 | 565 |
| Параметры вала ** | 80,5 см3/об | 100,0 см3/об | 125,7 см3/об | 159,7 см3/об | 200,0 см3/об | 250,0 см3/об | 314,9 см3/об | 397,0 см3/об | 474,6 см3/об | 522,7 см3/об | 564,9 см3/об |
| Поз. 4 | Без кода |  | C | CO | K |  | SL | SH |  | SA |  |
| Вариант исполнения уплотнения вала | для монтажного фланца B, S, U и V |  | Ø32 цилиндрический, Призматическая шпонка A10x8x45 DIN 6885 | 1¼’’ цилиндрический, Призматическая шпонка 5/16”x5/16”x1¼’’ Bs46 | Ø35 конический 1:10, Призматическая шпонка B6x6x20 DIN 6885 |  | Ø34,85 отбор мощности DIN 9611 Форма 1 | 1¼’’ шлицевой 14T, ANSI B92.1 -1970 |  | 7/8”-13T шлицевой, ANSI B92.1-197 |  |
| Поз. 5 | Без кода |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |
| Отверстия | BSPP (ISO228) |  |  |  |  |  | Метрическая (ISO 262) |  |  |  |  |
| Поз. 6 | R |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |
| Направление вращения при запуске | Правое |  |  |  |  |  | Левое |  |  |  |  |
| Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. 8 | Без кода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Указывается заводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расположение отверстий |  |
| --- | --- |
|  | E |
| Боковые отверстия | Задние отверстия |
| Монтаж |  |
| C | CO |
| Ø32 цилиндрический, Призматическая шпонка A10x8x45 DIN 6885 Макс. крутящий момент 77 даН.м | Ø1¼” цилиндрический, Призматическая шпонка 5/16’’x5/16’’x1¼’’BS46 Макс. крутящий момент 77 даН.м |
| K | SH |
| конический,1:10 Призматическая шпонка B6x6x20 DIN 6885 Макс. крутящий момент 95 даН.м | 1¼” со шлицами 14T, DP12/24 ANSI B92.1-1970 Макс. крутящий момент 95 даН.м |
| Выступающие части вала |  |
|  | F |
| Монтаж SAE A-4 (4 отверстия) | Монтаж магнето (4 отверстия |
| Q | W |
| Квадратный фланец (4 отверстия) | Колесный монтаж |

| Тип | L mm | L1 mm | L mm |
| --- | --- | --- | --- |
| MS (F, A) 80 | 168 | 124 | 173 |
| MS (F, A) 100 | 171 | 128 | 177 |
| MS (F, A) 125 | 176 | 132 | 181 |
| MS (F, A) 160 | 182 | 138 | 187 |
| MS (F, A) 200 | 189 | 145 | 194 |
| MS (F ,A) 250 | 197 | 154 | 203 |
| MS (F, A) 315 | 209 | 165 | 241 |
| MS (F, A) 400 | 223 | 179 | 228 |
| MS (F, A) 470 | 237 | 193 | 242 |
| MS (F, A) 525 | 229 | 185 | 234 |
| MS (F, A) 565 | 235 | 191 | 240 |

### Размеры и установочные характеристики

#### S Короткий монтаж                                                V Очень короткий монтаж

С : 4 х М8—13 мм, глубина
Р (А,В) : 2х G 1/2 or 2x M22 x 1,5—15 мм, глубина
T : G 1/4 or M14{1,5—12 мм, глубина (заглушенное)

| Тип | L mm | L2 mm | Lе mm | Тип | L mm | L2 mm | Lе mm | Тип | L mm | L2 mm | Lе mm | L1 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSS 80 | 125 | 83 | 134 | MSV 80 | 91 | 47 | 97 | MSU 80 | 105,5 | 63 | 115,5 | 14.0 |
| MSS100 | 129 | 87 | 138 | MSV 100 | 94 | 50,5 | 100 | MSU 100 | 109 | 66,5 | 115 | 17.4 |
| MSS 125 | 133 | 90 | 141 | MSV 125 | 99 | 55 | 105 | MSU 125 | 113 | 71 | 119 | 21.8 |
| MSS 160 | 139 | 96 | 146 | MSV 160 | 105 | 61 | 111 | MSU 160 | 119 | 77 | 125 | 27.8 |
| MSS 200 | 146 | 103 | 154 | MSV 200 | 112 | 68 | 118 | MSU 200 | 126 | 84 | 132 | 34.8 |
| MSS 250 | 155 | 112 | 163 | MSV 250 | 120 | 76,5 | 126 | MSU 250 | 135 | 92,5 | 141 | 43.5 |
| MSS 315 | 166 | 123 | 174 | MSV 315 | 132 | 88 | 138 | MSU 315 | 146 | 104 | 152 | 54.8 |
| MSS 400 | 181 | 138 | 189 | MSV 400 | 146 | 103 | 153 | MSU 400 | 160 | 119 | 167 | 69.4 |
| MSS 475 | 194 | 152 | 203 | MSV 475 | 160 | 116 | 166 | MSU 475 | 174 | 132 | 180 | 82,6 |
| MSS525 | 186 | 144 | 195 | MSV 525 | 152 | 108 | 158 | MSU 525 | 166 | 124 | 172 | 74.5 |
| MSS 565 | 192 | 150 | 201 | MSV 565 | 158 | 114 | 164 | MSU 565 | 172 | 130 | 187 | 80,2 |