| MR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Код заказа

| Поз. 1 | Без кода |  | F |  | Q |  |  | W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажный фланец | Овальный фланец, два отверстия |  | Овальный фланец, четыре отверстия |  | Квадратный фланец, четыре болта |  |  | Колесный монтаж |  |
| Поз. 2 | Без кода |  |  |  | N |  |  |  |  |
| Опционально (игольчатые подшипники) | Отсутствует |  |  |  | С игольчатыми подшипниками |  |  |  |  |
| Поз. 3 | Без кода |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Расположение отверстий | Боковые отверстия |  |  |  | Задние отверстия |  |  |  |  |
| Поз. 4 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Код рабочего объема | 51,5 см3 /об | 80,3 см3 /об | 99,8 см3/об | 125,7 см3 /об | 159,6 см3 /об | 199.8 см3 /об | 250,1 см3 /об | 315,7 см3 /об | 397,0 см3 /об |
| Поз. 5 | C |  | VC | CO | VCO |  | SH | VSH | K |
| Параметры вала ** | Ø25 цилиндрический, Призматическая шпонка A8x7x32 DIN 6885 |  | Ø25 цилиндрический, Призматическая шпонка A8x7x32 DIN 6885 | Ø1 цилиндрический, Призматическая шпонка ¼’’x ¼’’x1 ¼’’ Bs46 | Ø1 цилиндрический, Призматическая шпонка ¼’’x ¼’’x1 ¼’’ Bs46 |  | Ø25,32 шлицевой Bs2059 (SAE6B) | Ø25,32 шлицевой Bs2059 (SAE6B) с коррозионно-устойчивой втулкой | Ø28,56 конический 1:10, Призматическая шпонка B5x5x14 DIN 6885 |
| Поз. 5 | SA |  | VSA | CB | KB |  | SB | OB | HB |
| Параметры вала ** | Ø24,5 шлицевой B25x22 DIN5482 |  | Ø24,5 шлицевой B25x22 DIN5482 с коррозионно-устойчивой втулкой | Ø32 цилиндрический, Призматическая шпонка A10x8x45 DIN 6885 | Ø35 конический 1:10, Призматическая шпонка B6x6x20 DIN 6885 |  | со шлицами A25x22 DIN5482 | Ø1¼’’ конический 1:8, Призматическая шпонка 5/16”x5/16”x1 ¼’’ Bs46 | Ø1¼’’ со шлицами 14T ANSI B92.1 - 1976 |
| Поз. 6 | Без кода |  |  |  | D |  |  | U |  |
| Вариант исполнения уплотнения вала | Уплотнение вала низкого давления или стандартное уплотнение вала для вала типа «…B» |  |  |  | стандартное уплотнение вала |  |  | Уплотнение вала высокого давления (без обратных клапанов) |  |
| Поз. 7 | Без кода |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Сливное отверстие | со сливным отверстием |  |  |  | без сливного отверстия |  |  |  |  |
| Поз. 8 | Без кода |  |  |  | M |  |  |  |  |
| Отверстия | BSPP (ISO228) |  |  |  | Метрическое (ISO262) |  |  |  |  |
| Поз. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. 10 | Без кода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Указывается заводом |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расположение отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Боковые отверстия |  |  |  |  | Задние отверстия |  |  |  |  |
| С : 4 х М8—13 мм, глубина Р (А,В) : 2х G 1/2 or 2x M22 x 1,5—15 мм, глубина T : G 1/4 or M14{1,5—12 мм, глубина (заглушенное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |
| Овальный фланец (2 отверстия) |  |  |  |  | Овальный фланец (4 отверстия) |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квадратный фланец (4 болта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выступающие части вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  | Cb |  |  |  |  |
| Ø25 цилиндрический, Призматическая шпонка A8x7x32 DIN 6885 Макс. крутящий момент 34 даН.м |  |  |  |  | Ø32 цилиндрический, Призматическая шпонка A10x6x45 DIN 6885 Макс. крутящий момент 77 даН.м |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  | SH |  |  |  |  |
| Ø1 цилиндрический, Призматическая шпонка ¼’’x ¼’’x1 ¼’’ BS46 Макс. крутящий момент 34 даН.м |  |  |  |  | Шлицевой вал, BS 2059 (SAE6B) Макс. крутящий момент 40 даН.м |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конический,1:10 Призматическая шпонка B5x5x14 DIN 6885 Макс. крутящий момент 40 даН.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | L mm | Тип | L mm | Тип |  | L mm | Тип | L mm | L1 mm |
| MR(F) 50 | 138,0 | MPQ 50 | 143,5 | MR(F) E50 |  | 157,5 | MRQE 50 | 163.5 | 9.0 |
| MR(F) 80 | 143,0 | MPQ 80 | 148,5 | MR(F) E80 |  | 162,5 | MRQE 80 | 168.5 | 14.0 |
| MR(F) 100 | 146,0 | MPQ 100 | 152,0 | MR(F) 100 |  | 165,5 | MRQE 100 | 171.5 | 17.4 |
| MR(F) 125 | 150,5 | MPQ 125 | 156,5 | MR(F) 125 |  | 170,0 | MRQE 125 | 176.0 | 21.8 |
| MR(F) 160 | 156,5 | MPQ 160 | 162,5 | MR(F) 160 |  | 176,0 | MRQE 160 | 182.0 | 27.8 |
| MR(F) 200 | 163,5 | MPQ 200 | 169,5 | MR(F) 200 |  | 183,0 | MRQE 200 | 189.0 | 34.8 |
| MR(F) 250 | 172,0 | MPQ 250 | 179,0 | MR(F) 250 |  | 192,0 | MRQE 250 | 198.0 | 43.5 |
| MR(F) 315 | 183,0 | MPQ 315 | 189,0 | MR(F) 315 |  | 204,0 | MRQE 315 | 210.0 | 54.8 |
| MR(F) 400 | 198,0 | MPQ 400 | 204,0 | MR(F) 400 |  | 218,0 | MRQE 400 | 224.0 | 69.4 |